陕 西 省 图 书 馆 学 会

工 作 通 讯

GONG ZUO TONG XUN

2008年第6期（总第10期）

内部交流                                        2008年12月

#### 编者案

#### 《公共图书馆建设标准》已于2008年11月1日发布实施，有鉴于基层图书馆一时无法得到其全文，本期工作通讯全文刊发《公共图书馆建设标准》，希望对您有所帮助。

#### 关于批准发布《公共图书馆建设标准》的通知

#### 住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会文件

#### 建标2008【150】号

国务院有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市建设厅（委、局）、发展和改革委员会，新疆生产建设兵团建设局、发展和改革委员会：

根据建设部《关于<二００四年工程项目建设标准、投资估算指标、建设项目评价方法与参数编制项目计划>的通知》的要求，由文化部负责编制的《公共图书馆建设标准》，经有关部门会审，现批准发布，自2008年11月1日起施行。

在公共图书馆项目的审批、设计和建设过程中，要严格遵守党中央、国务院关于控制楼堂馆所建设的相关要求，认真执行本建设标准，坚决控制工程造价。本建设标准的管理由住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会负责，具体解释工作由文化部负责。

住房和城乡建设部办公厅秘书处　　　　　　　　　　　　　2008年9月3日印发

公共图书馆建设标准

建标 108 -2008

主编部门：中华人民共和国文化部

批准部门：中华人民共和国住房和城市建设部   中华人民共和国发展和改革委员会

施行日期    2008年11月1日

本期编辑：蔡   敏              校    对：蔡  敏       邮政编码：710061           电   话：029-85360032

通讯地址：西安市长安北路14号陕西省图书馆学会秘书处      E-mail：stxh536@163.com     传   真：029-85360032

前  言

为了贯彻落实国务院《公共文化体育设施条例》，促进公共图书馆设施建设，加强公共图书馆建设决策科学化与管理规范化，依据建设部《关于印发〈二○○四年工程项目建设标准、投资估算标准、建设项目评价方法与参数编制项目计划〉》（建标[2005]19号）编制《公共图书馆建设标准》。

《公共图书馆建设标准》编制工作的指导思想是，贯彻落实科学发展观，体现党和国家有关发展图书馆事业和加强公共建筑工程管理的方针政策，立足中国现实，参考国际标准，功能优先，经济适用，使图书馆建筑能够满足体现现代图书馆理念的图书馆服务活动的开展。

《公共图书馆建设标准》确定了公共图书馆建设项目的规模分级和项目构成，给出了公共图书馆的总建筑面积和分项面积控制指标，提出了公共图书馆建设选址、总体布局的原则要求，明确了公共图书馆建设项目实施过程中的基本要求。

《公共图书馆建设标准》的主编部门是中华人民共和国文化部（北京市东城区朝阳门北大街10号，邮编：100020），主编单位是中国图书馆学会，批准部门是中华人民共和国驻防和城乡建设部与国家发展和改革委员会。

《公共图书馆建设标准》由中华人民共和国文化部负责解释。

本标准编制组成员：

组长：詹福瑞

执笔人：李国新、冯守仁、朱为振

起草人（按姓氏笔画为序）：邓菊英、尹岚宁、冯守仁、刘志学、朱为振、李国新、汤更生、张广钦、洪森、富平、程亚男

2007年11月

目 录

第一章  总则

第二章  规模分级、项目构成与选址

第三章  总建筑面积和分项面

第四章  总体布局与建设要求

第五章  建筑设备

附录一  公共图书馆用房项目设置表

附录二  公共图书馆建设标准用词用语说明

公共图书馆建设标准条文说明

第一章  总则

第二章  规模分级、项目构成与选址

第三章  总建筑面积和分项面积

第四章  总体布局与建设要求

第五章  建筑设备

第一章 总则

第一条 为促进公共图书馆事业的发展，加强和规范公共图书馆基础设施建设，提高建设项目的决策水平，加速公共图书馆建设的标准化、规范化和现代化的进程，以实现和保障人民群众利用图书馆的权利，满足人民群众基本的知识、信息和文化需求，依据法律、法规及国家现行政策，制定本标准。

第二条 本标准是公共图书馆建设项目科学决策和合理确定项目建设、投资水平的全国性统一标准；是编制、评估和审批公共图书馆建设项目建议书及可行性研究报告的依据；是有关部门审查公共图书馆建设项目初步设计和检查工程建设全过程的尺度。

第三条 本标准适用于县级以上行政区域内新建、改建和扩建的公共图书馆。街道、乡镇、新建居民区公共图书馆的建设参照本标准执行。

第四条 公共图书馆事业属于社会公益性事业，公共图书馆建设属于公共文化服务基础设施建设，应纳入当地经济和社会发展总体规划，纳入城市建设规划，纳入政府投资计划。

第五条 公共图书馆建设应贯彻执行国家发展文化事业和加强公共建筑工程建设管理的方

针政策，以人为本，科学规划，规模适当，功能优先，经济适用，环保节约，以大型图书馆为骨干，以中小型图书馆为基础，立足于构建覆盖全社会的普遍均等、惠及全民的公共图书馆服务网络。

第六条 公共图书馆应按照统筹兼顾，量力而行，逐步改善的原则进行建设。

第七条 公共图书馆建设项目宜一次规划建成。投资确有困难的可分期实施，并留有发展余地。

第八条 公共图书馆的改建或扩建项目，应充分利用原有场地和设施。

第九条 公共图书馆建设除执行本标准外，还应符合国家其他有关标准、规范、规定的要求。

第二章  规模分级、项目构成与选址

第十条  新建、改建和扩建的公共图书馆规模，应以服务人口数量和相应的人均藏书量、千人阅览座席指标为基本依据，兼顾服务功能、文献资源数量与品种和当地经济发展水平确定。

服务人口是指公共图书馆服务范围内的常住人口。

第十一条  公共图书馆分为大型馆、中型馆、小型馆。其建设规模与服务人口数量对应指标见表1。

公共图书馆建设规模与服务人口数量对应指标      表1

| 规 模 | 服务人口（万） |
| --- | --- |
| 大型 | 150以上 |
| 中型 | 20～150 |
| 小型 | 20及以下 |

第十二条  公共图书馆的建设内容包括房屋建筑、场地、建筑设备和图书馆技术设备。

第十三条  公共图书馆的房屋建筑包括藏书、借阅、咨询服务、公共活动与辅助服务、业务、行政办公、技术设备、后勤保障八类用房。

各级公共图书馆用房项目设置见附录一。

第十四条  公共图书馆的场地包括人员集散场地、道路、停车场、绿化用地等。

第十五条  公共图书馆的建筑设备包括给水排水、通风空调、强弱电及网络布线等。

第十六条  公共图书馆的技术设备包括电子计算机、网络设备和相关外围设备，视听及音像控制设备，文献数字化加工与复制设备，图书防盗设备，文献消毒设备，流动图书车，缩微制品摄制、冲洗及阅读设备，视障和老龄阅读设备，装裱及文献修复设备，自助借还设备，书架、阅览桌椅、目录柜、出纳柜台等家具设备，其他设备等12类。

各级公共图书馆应根据功能及规模合理配置图书馆技术设备。

第十七条  公共图书馆选址的要求是：

一、宜位于人口集中、交通便利、环境相对安静、符合安全和卫生及环保标准的区域；

二、应符合当地建设的总体规划及公共文化事业专项规划，布局合理；

三、应具备良好的工程地质及水文地质条件；

四、市政配套设施条件良好。

第十八条  公共图书馆的建设用地应符合《公共图书馆建设用地指标》的规定。绿地率宜为30%～35%。

第十九条  大、中型公共图书馆应独立建设。小型公共图书馆宜与文化馆等其他文化设施合建。公共图书馆与其他文化设施合建时，必须满足其使用功能和环境要求，并自成一区，单独设置出入口。

第三章  总建筑面积和分项面积

第二十条  公共图书馆总建筑面积以及相应的总藏书量、总阅览坐席数量，按表2的控制指标执行。

公共图书馆总建筑面积以及相应的总藏书量、总阅览坐席数量控制指标     表2

| 规模 | 服务 人口 （万） | 建筑面积 |  | 藏书量 |  | 阅览坐席 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 千人面 积指标 (㎡/千人) | 建筑面积控制指标 (㎡) | 人均藏书 (册、件 /人) | 总藏量 （万册、件） | 千人阅览坐席 (座/千人) | 总阅览 坐席 （座） |
| 大型 | 400～1000 | 9.5～6 | 38000～ 60000 | 0．8～0．6 | 320～600 | 0．6～0.3 | 2400～3000 |
|  | 150～400 | 13.3～9.5 | 20000～ 38000 | 0.9～0.8 | 135～320 | 0．8～0．6 | 1200～ 2400 |
| 中型 | 100～150 | 13.5～ 13.3 | 13500～ 20000 | 0.9 | 90～135 | 0.9～0.8 | 900～1200 |
|  | 50～ 100 | 15～ 13.5 | 7500～ 13500 | 0.9 | 45～90 | 0．9 | 450～900 |
|  | 20～50 | 22.5～15 | 4500～ 7500 | 1.2～0.9 | 24～45 | 1.2～0．9 | 240～450 |
| 小型 | 10～20 | 23～22.5 | 2300～ 4500 | 1.2 | 12～24 | 1.3～1.2 | 130～240 |
|  | 3～10 | 27～23 | 800～ 2300 | 1.5～1.2 | 4.5～12 | 2.0～1.3 | 60～130 |

注：1．服务人口1000万以上的，参照1000万服务人口的人均藏书量、千人阅览座席数指标执行。服务人口3万以下的，不建设独立的公共图书馆，应与文化馆等文化设施合并建设，其用于图书馆部分的面积，参照3万服务人口的人均藏书量、千人阅览座席指标执行。

2．表中服务人口处于两个数值区间的，采用直线内插法确定其建筑面积、藏书量和阅览座席指标。

3．建筑面积指标所包含的项目见附录一。

第二十一条   在确定公共图书馆建筑面积时，首先应依据服务人口数量和表2确定相应的藏书量、阅览座席和建筑面积指标，再综合考虑服务功能、文献资源的数量与品种和当地经济发展水平因素，在一定的幅度内加以调整。

一、根据服务功能调整，是指省、地两级具有中心图书馆功能的公共图书馆增加满足功能需要的用房面积。主要包括增加配送中心、辅导、协调和信息处理、中心机房（主机房、服务器）、计算机网络管理与维护等用房的面积。

二、根据文献资源的数量与品种调整总建筑面积的方法是：

1．根据藏书量调整建筑面积＝（设计藏书量－藏书量指标）÷每平方米藏书量标准÷使用面积系数

2．根据阅览座席数量调整建筑面积＝（设计藏量－藏书量指标）÷1000册/座席×每个阅览座席所占面积指标÷使用面积系数

三、根据当地经济发展水平调整总建筑面积，主要采取调整人均藏书量指标以及相应的千人阅览座席指标的方法。调整后的人均藏书量不应低于0.6册（5万人口以下的，人均藏书量不应少于1册）。

四、总建筑面积调整幅度应控制在±20%以内。

第二十二条  少年儿童图书馆的建筑面积指标包括在各级公共图书馆总建筑面积指标之内，可以独立建设，也可以合并建设。

独立建设的少年儿童图书馆，其建筑面积应依据服务的少年儿童人口数量按表2的规定执行；合并建设的公共图书馆，专门用于少年儿童的藏书与借阅区面积之和应控制在藏书和借阅区总面积的10%～20%。

第二十三条  公共图书馆各类用房使用面积比例参照表3确定，其总使用面积系数宜控制在0.7。

公共图书馆各类用房使用面积比例表            表3

| 序 号 | 用房类别 | 比例（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 藏书区 | 30～35 | 55～60 | 55 |
| 2 | 借阅区 | 30 |  |  |
| 3 | 咨询服务区 | 3～2 | 5～3 | 5 |
| 4 | 公共活动与辅助服务区 | 13～10 | 15～13 | 15 |
| 5 | 业务区 | 9 | 10～9 | 10 |
| 6 | 行政办公区 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 技术设备区 | 4～3 | 4 | 4 |
| 8 | 后勤保障区 | 6 | 6 | 6 |

第四章   总体布局与建设要求

第二十四条  公共图书馆建筑设计应适应现代图书馆服务方式的变化，满足图书馆开架与闭架管理相结合、纸质图书与数字资源利用相结合、提供文献资源与提供文化活动相结合的服务模式需求，根据其规模和功能合理设计。在外观造型、室内装修和环境设计上，注意体现文化建筑的氛围特点，讲究实用效果。

第二十五条  公共图书馆总平面布置必须分区明确，布局合理，流线通畅，朝向和通风良好。少儿阅览区应与成人阅览区分开，并宜设置单独的出入口，有条件的，可设室外少年儿童活动场地。老龄阅览室和视障阅览室应设在一层。后勤保障用房应尽量集中布置。

公共图书馆馆区范围内的室外道路、围栏、照明、绿化、消防设施、管线沟井等室外工程应统一规划建设。

第二十六条  公共图书馆的交通流线组织应畅通便捷，主要出入口人、书、车要分流，标识清晰，科学组织读者、图书和工作人员交通流线。藏书库、采编用房及书刊出入口的书流通道宜与读者人流通道分开布置。要设计应对突发事件的安全疏散路线。

第二十七条  公共图书馆应按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）要求进行无障碍设计。

第二十八条  公共图书馆应配建公共停车场所，并宜充分利用社会停车设施和地下空间。可根据实际需要按《公共图书馆建设用地指标》或当地规划部门的规定确定机动车及自行车车位数量。地下车库面积不在图书馆总建筑面积之内。

第二十九条  公共图书馆建筑应以多层为主，当用地紧张且城市规划许可时，可采用高层建筑，但向公众开放的公共空间不宜超过6层。

第三十条  公共图书馆的藏书、借阅、咨询服务、公共活动与辅助服务等基本用房，应具有空间使用的灵活性和可调整性，宜采用框架（框剪）结构体系或其他大空间结构形式。

第三十一条  公共图书馆建筑结构抗震要求一般按标准设防类建筑设防。但公共图书馆的视听室和报告厅、大型公共图书馆的阅览室、保存有国家珍贵及重要文献的特藏书库，应按重点设防类建筑设防。

第三十二条  公共图书馆的室内环境设计、建筑热工设计和暖通空调设计，应执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的规定，改善室内环境，提高能源利用效率。建筑构配件、装修材料和建筑设备必须选择安全、节能、环保、不损害健康的产品。

第三十三条  公共图书馆各部分的允许噪声级按《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）的分区规定执行。阅览室、研究室等“静区”，应有较安静的环境，避免噪声特别是交通噪声的干扰。确实无法避免时，应从平面布置和隔声两方面采取措施。电梯井道及产生噪声的设备机房应采取吸声、隔声及减振措施，阅览区宜采用软质材料地面、吸声顶棚、吸声墙面等有助于减低噪声的措施。

第三十四条  公共图书馆的主要阅览室特别是少儿和老龄阅览室应有良好的日照，并应充分利用自然通风和天然采光。

第三十五条  公共图书馆的文献资料防护应包括围护结构保温、隔热、温度和湿度要求、防潮、防尘、防有害气体、防阳光直射和紫外线照射、防磁、防静电、防虫、防鼠、消毒和安全防范等。

公共图书馆要有严格可靠的防水、防潮措施，书库、特藏书库和非书资料库、阅览室应根据《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）的不同要求进行防护设计，设置必要的通风、空调、除湿设备，有条件的宜设空气调节和净化设施。

第三十六条  公共图书馆的建筑防火应遵守国家现行的建筑设计防火规范和有关技术标准。根据《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）的要求确定耐火等级、防火防烟分区，针对图书馆的特点设计建筑构造、配置消防设施，设置安全疏散出口。

第三十七条  阅览室在四层及以上的公共图书馆应设为读者服务的电梯，四层以下的大中型公共图书馆也可设电梯。书库在二层及以上的公共图书馆应设提升设备。

第五章   建筑设备

第三十八条  公共图书馆应设室内外给水、排水系统和消防给水系统，以及相应的设施和设备。给排水管道不得穿过书库及藏阅合一的阅览室。

第三十九条  公共图书馆室内温度、湿度设计参数、通风换气次数、送风气流速度等应符合《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）的要求。需要空气调节的大、中型公共图书馆，宜按照现行国家标准，设置集中空调系统。供热热源优先采用城市集中供热。

第四十条  公共图书馆的电气系统，应按其规模确定用电负荷等级。计算机中心、消防系统以及防盗监控系统，应按规定设置可靠的备用电源。

公共图书馆人工照明标准，应符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的要求。除正常的人工照明外还应设应急照明和值班照明。阅览区照明宜分区控制。

第四十一条  公共图书馆应按需要设电话系统、电视接收与卫星接收系统，在适当位置设公用电话。大中型公共图书馆应设与消防安保合用的广播系统。

第四十二条  公共图书馆应按网络化的要求，建设由主干网、局域网、信息点组成的网络系统。信息点的布局根据阅览座席、业务工作的需要确定。有条件的公共图书馆可设置局域无线网络系统。大型公共图书馆的网络系统应与办公自动化、楼宇自动化一并考虑，根据实际需要选择适当型级的综合布线系统。

第四十三条  公共图书馆应设置安全防盗装置。大、中型公共图书馆的主要入口处、储藏珍贵文献资料的书库和阅览室、重要设备室、网络管理中心等均应设置门禁及电视监控系统。

附录一

公共图书馆用房项目设置表

| 项 目 构 成 |  | 大型 | 中型 | 小型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藏 书 区 | 基本书库 | ● | ◎ | ○ | 保存本库、辅助书库等 | 包括工作人员工作、休息使用面积。开架书库还包括出纳台和读者活动区。 使用面积：闭架书库280～350册/㎡；开架书库250～280册/㎡；阅览室藏书区250册/㎡ |
|  | 阅览室藏书区 | ● | ● | ● |  |  |
|  | 特藏书库 | ● | ● | ◎ | 古籍善本库、地方文献库、视听资料库、微缩文献库、外文书库、以及保存书画、唱片、木版、地图等文献的库等 |  |
| 借 阅 区 | 一般阅览室 | ● | ● | ● | 报刊阅览室、图书借阅室等 | 包括工作人员工作、休息使用面积，出纳台和读者活动区。 阅览座席使用面积：1.8～2.3㎡/座 |
|  | 老龄阅览室 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
|  | 少年儿童阅览室 | ● | ● | ● | 少年儿童的期刊阅览室、图书借阅室、玩具阅览室等 |  |
|  | 特藏阅览室 | ● | ● | ◎ | 古籍阅览室、外文阅览室、工具书阅览室、舆图阅览室、地方文献阅览室、微缩文献阅览室、参考书阅览室、研究阅览室等 | 阅览座席使用面积：3.5～5㎡/座 |
|  | 视障阅览室 | ● | ● | ◎ |  | 阅览座席使用面积：4㎡/座 |
|  | 多媒体阅览室 | ● | ● | ● | 电子阅览室、视听文献阅览室等 | 阅览座席使用面积：4㎡/座。 总面积要满足“全国文化信息资源共享工程”终端设置和开展服务的需要 |
| 咨询服务区 | 办证、检索 | ● | ● | ● |  | 小型馆不少于18㎡ |
|  | 总出纳台 | ● | ● | ○ |  |  |
|  | 咨询 | ● | ● | ◎ | 专门设置的咨询服务台、咨询服务机构、咨询服务专用的计算机位等 |  |
| 公共活动与辅助服务区 | 寄存、饮水处 | ● | ● | ● |  |  |
|  | 读者休息处 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 陈列展览 | ● | ● | ○ |  | 大型馆：400～800㎡； 中型馆：150～400㎡ |
|  | 报告厅 | ● | ● | ○ |  | 大型馆：300～500席位；应与阅览区隔离、单独设置。中型馆：100～300席位。每座使用面积不少于0.8㎡/座。 |
|  | 综合活动室 | ◎ | ◎ | ● |  | 小型馆不设单独报告厅、陈列展览室、培训室，只设50～300㎡的综合活动室，用于陈列展览、讲座、读者活动、培训等。 大、中型馆可另设综合活动室。 |
|  | 培训室 | ● | ● | ○ | 用于读者培训的教室或场地 | 大型馆3～5个； 中型馆1～3个 |
|  | 交流接待 | ● | ● | ○ |  |  |
|  | 读者服务 （复印等） | ● | ● | ● |  |  |
| 业 务 区 | 采编、加工 | ● | ● | ● |  |  |
|  | 配送中心 | ◎ | ◎ | ● | 为街道、乡镇图书馆统一采编、配送图书用房 |  |
|  | 辅导、协调 | ● | ● | ● | 用于指导、协调下级馆业务 |  |
|  | 典藏、研究、美工 | ● | ● | ○ |  |  |
|  | 信息处理 （含数字资源） | ● | ● | ○ |  |  |
| 行政办公区 | 行政办公室 | ● | ● | ● |  | 参照《党政机关办公用房建设标准》（国家发展计划委员会 计投资[1999]2250号）执行 |
|  | 会议室 | ● | ● | ● |  |  |
| 技术设备区 | 中心机房 （主机房、服务器） | ● | ● | ● |  | 包括“全国文化信息资源共享工程”设备使用面积，以及工作人员工作、休息使用面积 |
|  | 计算机网络管理和维护用房 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 文献消毒 | ● | ● | ● |  |  |
|  | 卫星接收 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 音像控制 | ● | ◎ | ○ |  |  |
|  | 微缩、装裱整修 | ◎ | ◎ | ○ |  |  |
| 后勤保障区 | 变配电室 | ● | ● | ◎ |  | 包括操作人员工作、休息使用面积 |
|  | 电话机房 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 水池/水箱/水泵房 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 通风/空调机房 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 锅炉房/换热站 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 维修、各种库房 | ● | ● | ◎ |  |  |
|  | 监控室 | ● | ● | ○ |  |  |
|  | 餐厅 | ◎ | ◎ | ○ |  |  |

注：1、以上用房有关设计要求，按《图书馆建筑设计规范》（JGJ 38-99）的要求执行。

2、 小型图书馆的可设项目原则适用于2300㎡以上的小型图书馆。

注：  ● 应设 ◎ 可设 ○ 不设

附录二

公共图书馆建设标准用词用语说明

一、为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1．表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2．表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3．表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的词，采用“可”。

二、本标准中指定按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

国家数字图书馆5年内分馆实现全国覆盖

2008年9月9日中国国家数字图书馆开馆后，为实现国家数字图书馆数字资源和服务的全民共享，创造良好的文化效益和社会效益，将着眼于数字资源与服务的拓展和推广，旨在将该项公共文化服务项目建成一项文化惠民工程。为此，国家图书馆决定从2008年开始在全国推广“中国国家数字图书馆地方分馆”建设项目。2008年9月27日，国家图书馆和东莞市人民政府达成合作协议，共同建设“中国国家数字图书馆东莞分馆”，东莞图书馆正式成为首家国家图书馆的地方分馆。

根据双方的共建协议，国家图书馆将向东莞分馆和当地民众提供国家数字图书馆的数字资源镜像服务、学术讲座定向直播、展览资源推送、分馆自建数字资源的长期保存、网络信息采集和典藏服务、分馆馆员培训和研修服务、数字资源的远程访问服务和合作课题研究。东莞图书馆成为国家数字图书馆分馆后，不仅可以通过建立镜像站的方式向东莞市民提供国家数字图书馆的自建数字资源和拥有知识产权的数字资源信息服务，还能共享国家图书馆的学术讲座、展览资源。东莞图书馆还可通过远程登录的方式使用国家数字图书馆的所有数字资源，向读者提供更好的信息参考咨询服务。

全国其他地方凡以保存本地文化信息资源、服务民众的借阅及其他信息服务为主要任务的省、自治区、直辖市、计划单列市和有条件的地市公共图书馆、文化馆、文化信息资源共享工程的基层站点，以及其他类型的图书馆或信息机构，均可协议申请建立并挂牌中国国家数字图书馆分馆。建设原则是双方自愿、联合共建、资源共享和公益服务。建设目标是通过5年的努力，逐步建成覆盖全国各省市的分馆网络，把分馆建成中国国家数字图书馆的数字资源推广窗口、数字化服务的前沿基地，逐步形成分级分布的中国国家数字图书馆资源和服务格局。

- 北京大学信息管理系刘兹恒教授来陕作学术报告

为进一步提升西北农林科技大学图书馆职工的学术研究能力，及时了解目前业内研究热点问题，落实职工培训计划并配合“优质服务月”相关主题活动，11月14日下午，北京大学信息管理系教授、博士生导师刘兹恒先生应邀在西北农林科技大学图书馆南馆一楼报告厅为该馆职工作了“国内外图书馆学情报学研究现状”的报告。副校长、图书馆馆长张雅林出席了报告会，馆领导班子及全馆职工参加了报告会。

在报告中，刘兹恒教授首先从当前图书馆学情报学研究特点谈起，指出随着社会的快速发展，图书情报学出现了研究对象更加泛化、实践基础更加广阔、技术研究成为研究主角等三大特点。他通过分析国际“图书馆学情报学理论构建大会”（COLIS）历年主题，比较了国内外图情学研究侧重点的异同。

刘兹恒教授从信息资源建设、信息组织研究、信息用户与服务、数字图书馆研究等多个方面逐项介绍了图情学研究的热点问题及一些有实践意义但尚未引起广大学者关注的问题。重点介绍了中科院文献信息中心“信息共享空间”的研究与实践，指出这种集“计算机技术、信息资源检索与利用、参考咨询、信息素质教育和个性化学习空间”于一体的一站式服务研究必将极大地改变图书馆的服务模式，提升图书馆的服务功能。报告极大地开阔了职工的学术视野。

在互动提问环节，刘兹恒教授就大学提出的关于学术界权威与年轻一辈的代沟、图书馆立法及学科馆员制度如何有效实施等问题发表了自己的看法。他丰富的学术阅历、敏捷的思维、幽默的谈吐、率真的表达给人留下深刻的印象，整个报告会气氛热烈，高潮迭起，掌声不断。

陕西省图书馆学会2008年工作总结

2007年12月13日，学会召开了第六次会员代表大会，选举产生了新一届理事会，六届理事会推出了理事会领导下委员会独立工作的改革制度，成立了学术研究委员会、编辑出版委员会、阅读指导委员会和协作协调委员会，改变了过去由秘书处单打独斗的局面，形成了4个委员会和秘书处同时开展工作的多元格局。在新一届理事会的领导下，在中国图书馆学会的业务指导以及上级领导省文化厅、挂靠单位省图书馆的大力支持下，2008年的学会工作在改革中取得了新的进展。现对照省馆下达的目标责任书总结如下：

一、保持与中图学会的紧密联系，完成相关工作

1．出色完成2008中图学会年会征文工作

新一届学术研究委员会在成立之初就提出了在学术上打造陕军的奋斗目标，为此，2008年在按惯例转发中图学会年会征文通知时，首次特别要求各常务理事、理事、各委员会委员高度重视，及时、广泛发动本系统、本单位人员积极撰写数量多、质量高的应征论文，以显示陕西图书馆界的研究实力和水平，并采用由学会统一收稿后提交中图学会的办法，变过去的无组织为有发动、有组织。到截稿时，陕西共向中图年会提交征文86篇，最终有5篇获一等奖，20篇获2等奖，12篇获三等奖。与2007年的总数24篇和2篇获一等奖相比，无论数量还是质量都有了大幅度的提高，首次获得中图学会年会征文组织奖。10月27—31日，全省有18名代表参加了在重庆召开的中图年会。

2．转发中图学会第四届青年论坛通知，西安图书馆的2人参加了7月2—3日在上海举办的青年论坛。

3．配合做好中图学会开通“中国科协个人会员管理系统”的相关工作

中图学会于今年5月正式启用了“中国科协个人会员管理系统”，该系统的启用涉及到个人申请入会程序的改变，秘书处及时将个人通过系统申请入会的审批、缴费和退会注册等办法以及会员进入系统核实、修改、补充资料的程序告知全体会员，并将262位在册会员的登记号一并在《工作通讯》中刊出。

4．向中图推荐会员105人，使我省的中图学会会员总数达351人，代收341人的个人会费。寄发《中图通讯》6期共1117份。

二、积极参与西北五省区图书馆的相关活动

2008年在宁夏银川召开的西北五省区图书馆第九次科学讨论会,是去年在西安召开的西北五省区图书馆馆长暨学会理事长、秘书长联席会议的成果之一，也是相隔8年之后西北五省区图书馆界的又一次广泛的学术对话。此次会议共收到五省区提交的征文223篇，其中陕西提交38篇。在征文评审过程中，我会学术研究委员会的部分人员按要求参与了征文复评工作。最终陕西有19篇论文获奖，其中一等奖2篇，二等奖5篇，三等奖10篇，交流论文2篇。10月12—16日组织本省16名代表参会。

在讨论会前召开的西北五省区图书馆馆长暨学会理事长、秘书长联席会议上，接受了2009年由陕西省图书馆学会和陕西省图书馆轮值主办西北五省区图书馆首届峰会和牵头策划、筹备五省区馆员培训与互派事宜的提议。

三、关于组织建设

2007年12月13日，学会如期召开了第六次会员代表大会，修改了《章程》，选举产生了由68人组成的六届理事会和由30人组成的六届常务理事会。召开了六届一次理事会和常务理事会，通过了设立学术研究、编辑出版、阅读指导、协作协调4个委员会的方案，确立了在理事会领导下独立开展工作的委员会工作制度。6月25日召开的六届二次常务理事会，原则通过了《陕西省图书馆学会研究课题管理办法》、《陕西省图书馆学会专业委员会财务管理暂行规定》和《陕西省图书馆学会关于六届理事会期间优秀会员和先进集体的评选办法》。

全年发展新会员199人（其中105人同时为中图会员），使个人会员总数达到883人，截止11月30日，已交个人会费764人，还有119人未交个人会费，收缴率达86.5%。这里值得一提的是，2008年重点做了现任理事和常务理事中非会员人员的入会工作，基本实现了理事和常务理事百分之百入会的目标。目前在册的会员单位有116家，其中理事、常务理事单位61家，截止11月30日，已交集体会费的理事、常务理事46家，尚有15家未交会费，收缴率75.4%。

四、以会员活动为主要内容的会员服务工作

为会员举办各种活动，是会员服务的重要内容。在会员活动方面，除了召开第六次会员代表大会以外，还举办了一次图书馆2.0学术报告会。此报告会于5月16日下午在长安大学校本部举行。由学术研究委员会邀请厦门大学图书馆萧德洪馆长和上海图书馆图情研究所所长刘炜博士分别作了题为“图书馆的组织柔性与网络边界”和“图书馆2.0的应用现状与前瞻”的报告，来自全省公共、高校图书馆的150名工作人员听取了报告。这两位报告人均是目前国内研究图书馆2.0的领军人物，报告学术前沿性强，内容深入浅出，得到了听众的一致好评。

会员服务方面，首先是按时编辑、出版和寄发本会的《工作通讯》6期共3455份，及时向全体会员传达各种业界动态和信息，受到了会员的欢迎。其次是组织第七次学术成果评奖。此项工作于2月全面启动，面向全体会员征集2005年1月1日至2007年12月31日期间的专著、论文等学术成果。截止5月31日，共收到成果116件。6月27日，学术研究委员会对所有申报成果进行了严格评审，最终评选出一等奖11项，二等奖22项，三等奖29项，获奖率占申报成果的53.4%。

为配合此次学术评奖活动，使有关方面对前3年我省图书馆学情报学研究的全貌以及具体情况有进一步的了解，秘书处以北大版图书馆学情报学的17种核心期刊为范围，发动全体工作人员逐年逐册查找陕西作者的文章，对发文量、主题分布、系统分布、活跃单位和活跃作者、论文的合作度以及作者的职称分布、性别分布等作了较为详细的统计分析，形成了“2005—2007年陕西作者在图书馆学情报学核心期刊发文的统计分析”一文，刊发于《当代图书馆》2008年第2期。

五、学术研讨与专业培训

2008年学会共举办了2次学术研讨会，一次是第六次科学讨论会，另一次是图书馆危机管理学术研讨会。2007年12月14日，以“和谐·共建·共享”为主题的陕西省图书馆学会第六次科学讨论会在新组建的学术研究委员会的主持下在省图书馆举行，来自全省图书情报系统的50多名代表参加了会议。本次讨论会共收到征文113篇。经过评审，有8篇、21篇、29篇分获一、二、三等奖，4家图书馆获得征文组织奖。为了使与会代表更好地了解国内外图书情报界的最新发展状况，会议邀请西安交通大学图书馆副馆长邵晶作了题为“开放存取期刊评鉴与利用”的报告，陕西师范大学图书馆馆长康万武作了题为“馆藏特色与特色馆藏”的报告，西北大学公共管理学院副院长杨玉麟介绍了“第二届百县馆长论坛”的情况。随后，参加会议的4名一等奖论文作者在大会上进行了交流发言。全体与会代表围绕本次会议的主题还进行了热烈讨论。

2008年学术研究委员会确定的另一次学术研讨会的主题为“图书馆危机管理”，在随后与定边县图书馆联系承办会议事项的过程中，应定边县文化局的要求临时增加了“文化信息资源共享工程建设”的主题。本次研讨会共收到征文40篇。经学术研究委员会主任和副主任评审，有19篇文章获奖，其中一等奖3篇，二等奖6篇，三等奖10篇。研讨会于9月22—24日在定边县图书馆召开，并得到了定边县人民政府和定边县文化局的高度重视和大力支持，来自全省30多家相关单位的60余人参加了会议，学术研究委员会主任杨玉麟到会主持，副理事长马民玉专程到会讲话，定边县政府、县人大、县政协以及文化局的相关领导出席了会议。获奖论文作者作了大会交流，会后还参观了定边县两个乡的共享工程服务点。

全年举办了两次专业培训班，第一次是与上海图书馆学会联合举办了连续出版物著录规则与CNMARC格式培训班。5月12—16日，来自全国各地各系统图书馆的30多名学员参加了这次培训。由上海图书馆学会邀请上海图书馆采编中心报刊部副主任范佩芬主讲，主要内容有连续出版物编目与新版CNMARC格式的特点、连续出版物的分类及主题标引、连续出版物的管理等。这是新世纪以来我会与我国发达地区图书馆学会合作的尝试，为今后与上海等发达地区图书馆学会开展更为深入的合作首开先河。第二次是举办了“数字化专题、专藏与特色数据库建设培训班”。此次培训由秘书处发起并组织实施，于10月28—31日在省图书馆举办。邀请西安交通大学图书馆、陕西省图书馆的相关人员授课，主要内容有数据库建设的标准及其实现、Lib2.0在图书馆中的应用、图书馆资源整合、数字环境下的参考咨询服务、影音资料的数字化加工与应用以及数据库实例参观讲解等，有公共、高校图书馆的20余人参加了培训。

六、《当代图书馆》的编辑、出版与发行

从2007年12月到2008年10月，《当代图书馆》编辑部共收到来稿496篇，平均月收稿45篇。初审未通过221篇，交由编辑出版委员会委员审阅275篇。全年4期共发文86篇，撰写、搜集、整理非论文信息66条。订阅443份，赠阅83份，呈送、交换94份。按时向中国期刊全文数据库发送期刊电子版。

编辑出版委员会向《中国图书馆年鉴》2008年版提交2007年陕西公共、高校图书馆年鉴条目21条。还以第六次科学讨论会征文为基础，以后续征文为补充，完成了论文集《和谐社会中的图书馆建设与发展》的编辑出版工作，此书由中国文史出版社于8月正式出版，收入论文72篇，共38.5万字。

图书馆学资料室全年收新刊445册，新书69册，接待读者33人次，95册次。下架2005—2007年期刊42种496册送装订厂，装订成182册合订本上架。向馆长提供对公共图书馆特别是省级公共图书馆事业发展有参考价值的论文摘要12期，每期5篇，共60篇。

七、宣传报道

坚持一活动一报道制度，全年撰写活动报道10篇，其中4篇上传省图书馆网站，3篇上传中图学会网站，1篇上传四川省图书馆学会网站，1篇登载于新华书目报·图书馆专刊。所有报道均在《工作通讯》登载，《当代图书馆》也择其要者刊登，有些还被省图书馆工作动态采用。

八、其他

今年5月12日汶川地震发生后，学会秘书处积极参与省图书馆组织的向灾区捐款活动，并通过电话多次询问宝鸡、宁强、略阳图书馆的受灾情况，向有关方面进行反映，并写成书面报道上传中图学会网站。在绵阳市图书馆职工杨三禄因在地震中腿骨骨折转到西京医院治疗期间，学会相关人员多次到医院看望，送去了陕西图书馆界的一份真情。

九、存在的问题

改革后的学会工作新机制运行一年来，虽然取得了一些成绩，但也存在着明显的问题，最主要的是4个专业委员会的工作开展情况很不平衡。究其原因，首先是秘书处的督促、服务工作没有完全跟上，其次是委员会受经费以及外部条件等因素的制约，许多工作没有开展起来。这种情况有望在2009年得到改善。

学会秘书处

我省也有了免费服务的图书馆

日前，笔者随所在党支部前往韩城市芝阳镇东英村参观学习郭孝义带领全村脱贫致富的先进事迹展览，途经司马迁图书馆，产生了想进去看一看的强烈愿望，便向带队支部书记建议增加一项了解基层图书馆的活动内容。回程中，全体党员走进司马迁图书馆参观。一行中的许多人还是第一次到基层图书馆，笔者由于参加了2004年的公共图书馆评估，到过一些基层图书馆，但这里也是第一次。

馆长吉龙江接待了我们。在介绍情况时，吉馆长谈到他们从今年4月起实行免费借阅的情况，这引起了我极大的兴趣，我们省也有图书馆免费了！作为学会秘书处的工作人员，竟然不了解这一情况，有些惭愧。

据吉馆长介绍，过去，读者办理借书证每证每年收15元注册费，押金25元。由于前来办证的人不多，图书馆便向每位职工摊派办证任务，要求职工走出馆门，到各个机关和企事业单位上门办证。但即便如此，也往往完不成馆里下达的数量指标。今年年初，在我国东南沿海一些地区图书馆接连实行免费服务的影响下，司马迁图书馆领导改变了观念，决定也进行免费，经过几个月的精心准备，从4月15日起，他们取消了每年15元的注册费，开始了免费办证、免费借阅服务。考虑到25元押金已不足以与现在的书价相抵，他们同时将押金由过去的25元提高到了40元。现在每证每次限借书1册，无严格的借期限制。

实行免费后，职工不用出门推销借书证了，主动上门办理借书证的人比原来明显增多。笔者见报刊阅览室有上十位读者，随便上前问一位读者，15元注册费虽然免了，但押金也提高了15元，你觉得有区别吗？这位读者告诉我当然有区别了，因为押金最终是要退还的。

当笔者对免费后的文献保障能否跟上表示担忧时，吉馆长介绍说，图书馆现在每年列入财政的购书费是2万元，除去订报订刊外，能购回的图书很少，在这种情况下，各级各类机构的赠书就成了新书的主要来源。

一年前，免费服务成了我国图书馆界的焦点话题，2007年也被称作我国公共图书馆大规模、快速度迈入免费时代的“元年”，但总以为和我们还有一段距离，没想到就在我们身边，司马迁图书馆已实行了半年多的免费服务，这种敢为人先的精神和勇气很是让人钦佩。也许我省还有其他公共图书馆实行免费服务的情况我们还不了解，但愿有更多的图书馆在条件允许的情况下也加入到免费服务的行列，为公众提供更加普遍、均等的知识和信息服务。

学会秘书处  尚庄

“改革开放30年的图书馆情报事业”征文与评奖启示

2008年是我国改革开放30年。30年来，神州大地发生了翻天覆地的变化，各项事业所取得的成就令人瞩目。我国的图书情报事业，也是伴随着改革开放而获得了前所未有的发展契机，并取得了显著的成绩。

30年来，我国的图书馆学情报学学科建设与事业发展经历了复苏—繁荣—低落—高速发展的不同历史阶段，并由传统的图书馆学情报学发展成数字时代网络环境下的现代图书馆学情报学，其服务方式也由文献服务进入到信息服务、知识服务阶段。

为了隆重纪念改革开放30周年，对我国图书馆学情报学学科建设和事业发展进行回顾与前瞻，总结与剖析事业发展进程中的经验和教训，以便在新的历史起点上开创图书情报事业的新局面，中国社会科学情报学会学术委员会、《情报资料工作》杂志联合举办以“改革开放30年的图书情报事业”为主题的征文活动，并由中央人民广播电台图书音像资料馆协办。广大作者的入选论文将在《情报资料工作》2009年增刊上结集发表。经专家评审的获奖论文将由中国社会科学情报学会和《情报资料工作》杂志共同向作者颁发获奖证书。

- 征文主题：改革开放30年的图书情报事业

- 分主题

1.改革开放30年的图书馆学情报学学科建设

2.改革开放30年的图书情报事业

3.图书馆学情报学理论研究回顾与展望

4.网络环境下图书馆的信息资源建设

5.图书馆信息技术与信息系统研究

6.图书馆人文精神的回归与发展

7.图书馆创新服务研究——从文献服务、信息服务到知识服务

8.学科馆员制度的建立与完善

9.数字图书馆的资源建设与服务模式

10.现代图书馆的人才素质要求与培训

- 征文要求

1.内容要求：主题突出，论点明确，层次清晰，结构严谨，文字通达，字数以3000-5000字为宜。

2.论文顺序构架：①中文题目；②作者姓名；③作者单位名称及邮政编码；④中文摘要（200字左右）；⑤中文关键词（4-6个）；⑥正文；⑦参考文献；⑧作者简介（姓名、性别、出生年、职务、职称及联系电话和E-mail地址）。

3.格式要求：提交A4打印稿1份及电子文本1份。文字稿寄至：北京9666信箱《情报资料工作》编辑部，邮编100086。

电子稿发至：qingbaoziliao@263.net

4.来稿务请注明联系地址、邮编、电话及E-mail地址。

- 其他

正文截稿日期：2009年1月31日

联系人：徐亚男 曹捷 张春节

联系电话：010-62512296

010-82504550-2150/2023